# PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP KPI THEO OD MATRIX VÀ TRIP

# Mô tả

Hiện tại, Module đánh giá mạng lưới xe buýt (Nhanh) đang được thiết kế để đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải công cộng dựa trên ba KPI chính sau:

- Số lần chuyển tuyến (Number of Transfers): Số lần chuyển tuyến tối thiểu cần thiết để hoàn thành một chuyến đi trên cấu trúc mạng lưới GTCC hiện hữu.

- Độ vòng vèo (Circuity): Hệ số phản ánh mức độ quanh co của hành trình, được tính bằng tỷ lệ giữa chiều dài lộ trình thực tế của xe buýt và khoảng cách đường thẳng Euclidean giữa điểm đầu và điểm cuối.

- Độ phủ dịch vụ (Service Coverage): Tỷ lệ phần trăm dân số hoặc diện tích khu vực nằm trong bán kính đi bộ có thể tiếp cận hệ thống trạm dừng xe buýt.

Ở giai đoạn hiện tại, việc tính toán mới được thực hiện tại cấp Hành trình (Trip), tức là mỗi hành trình được gán điểm riêng cho từng KPI nêu trên. Tuy nhiên, trong thực tế phân tích và đánh giá mạng lưới, cần mở rộng kết quả theo hai hướng:

- Tổng hợp các hành trình thuộc cùng một cặp OD để xác định điểm của từng KPI ở cấp OD

- Tổng hợp nhiều KPI thành một chỉ số tổng hợp (Composite Index) nhằm phản ánh chất lượng dịch vụ một cách toàn diện hơn

Việc chỉ dừng ở điểm KPI riêng lẻ theo từng Trip sẽ tồn tại một số hạn chế:

- Chưa phản ánh được chất lượng phục vụ ở cấp cặp OD

- Khó so sánh giữa các OD nếu mỗi OD có nhiều hành trình với chất lượng khác nhau

- Chưa có cơ sở để đánh giá tổng thể khi ba KPI có thể phản ánh các khía cạnh khác nhau của chất lượng dịch vụ

- Hạn chế khả năng xếp hạng, so sánh và hỗ trợ ra quyết định quy hoạch, tối ưu mạng lưới

# Mục tiêu

Báo cáo này nhằm nghiên cứu và đề xuất phương pháp tổng hợp KPI theo hai cấp độ:

## Tổng hợp điểm KPI từ Trip lên OD

Đề xuất phương pháp tổng hợp điểm của cùng một KPI từ nhiều Trip thuộc cùng một cặp OD để tạo thành điểm KPI đại diện cho cặp OD đó.

Ví dụ:

- Từ điểm Number of Transfers của nhiều Trip trong cùng một OD, tổng hợp thành điểm Number of Transfers của OD

- Tương tự với Circuity và Service Coverage

Phương pháp này có thể được thiết kế theo một nguyên tắc chung và áp dụng thống nhất cho cả ba KPI.

## 2.2. Tổng hợp nhiều KPI thành chỉ số tổng hợp

Đề xuất phương pháp tổng hợp ba KPI:

- Number of Transfers

- Circuity

- Service Coverage

thành một chỉ số tổng hợp (Composite Index) duy nhất, nhằm phản ánh chất lượng dịch vụ một cách toàn diện hơn.

Chỉ số tổng hợp này có thể được áp dụng thống nhất cho cấp Trip và cấp OD

# Mô tả phương pháp tính từng KPI cho hành trình (Trip)

Ở giai đoạn hiện tại, hệ thống thực hiện đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải công cộng tại cấp hành trình (Trip). Mỗi hành trình là một phương án di chuyển hoàn chỉnh từ điểm đầu đến điểm cuối, có thể gồm một hoặc nhiều chặng xe buýt. Trên mỗi hành trình, ba KPI được tính toán độc lập nhằm phản ánh các khía cạnh khác nhau của chất lượng phục vụ, bao gồm: Số lần chuyển tuyến (Number of Transfers), Độ vòng vèo (Circuity) và Độ phủ dịch vụ (Service Coverage).

## Số lần chuyển tuyến (Number of Transfer)

- Ý nghĩa

KPI số lần chuyển tuyến phản ánh mức độ thuận tiện và đơn giản của hành trình. Hành trình càng ít phải đổi xe thì càng dễ sử dụng, giảm rủi ro lỡ chuyến nối, giảm thời gian chờ và nâng cao trải nghiệm của hành khách.

- Nguyên tắc tính

Hệ thống xác định số lần chuyển tuyến dựa trên số chặng cấu thành hành trình. Mỗi chặng tương ứng với một lần sử dụng một tuyến hoặc một đoạn dịch vụ liên tục. Quy tắc tính hiện tại như sau:

- Hành trình gồm 1 chặng: không phải chuyển tuyến, giá trị KPI là 0

- Hành trình gồm 2 chặng: chuyển tuyến 1 lần, giá trị KPI là 1

- Hành trình gồm từ 3 chặng trở lên hoặc dữ liệu hành trình không hợp lệ: được xếp vào nhóm “Not valid or >1”

- Đặc điểm của chỉ số

KPI này hiện chưa được biểu diễn dưới dạng điểm số liên tục mà đang ở dạng phân nhóm rời rạc, nhằm phục vụ bước đánh giá ban đầu về độ thuận tiện của hành trình. Vì vậy, chỉ số này phù hợp để nhận diện nhanh các hành trình đi thẳng, hành trình cần đổi xe một lần, và nhóm hành trình phức tạp hơn.

## KPI độ vòng vèo (Circuity)

- Ý nghĩa

KPI độ vòng vèo phản ánh mức độ trực tiếp của hành trình. Chỉ số này so sánh giữa quãng đường thực tế hành khách phải đi theo mạng lưới xe buýt và khoảng cách đường thẳng giữa điểm đầu và điểm cuối hành trình. Giá trị càng lớn cho thấy lộ trình càng quanh co, kém trực tiếp và có thể làm tăng thời gian di chuyển.

- Phương pháp tính

Quá trình tính toán được thực hiện theo ba bước:

Bước 1: Tính tổng quãng đường thực tế của hành trình
Với từng chặng trong hành trình, hệ thống xác định đúng đoạn tuyến mà hành khách đi qua, sau đó tính chiều dài của đoạn đó. Tổng chiều dài của tất cả các chặng tạo thành quãng đường thực tế của hành trình.

Bước 2: Tính khoảng cách đường thẳng
Hệ thống lấy tọa độ của điểm lên xe đầu tiên và điểm xuống xe cuối cùng, sau đó tính khoảng cách Euclidean giữa hai điểm này để làm đại diện cho khoảng cách ngắn nhất theo đường thẳng.

Bước 3: Tính chỉ số độ vòng vèo
Chỉ số độ vòng vèo được xác định theo công thức:

Circuity=Tổng quãng đường thực tế của hành trìnhKhoảng cách đường thẳng giữa điểm đầu và điểm cuối

Giá trị chỉ số thường được diễn giải như sau:

- Xấp xỉ 1,0: hành trình tương đối trực tiếp

- Lớn hơn 1,0: hành trình có mức độ vòng vèo nhất định

- Càng lớn: mức độ quanh co càng cao, chất lượng kết nối càng giảm theo khía cạnh trực tiếp tuyến đường.

- Trường hợp đặc biệt

Trong trường hợp không xác định được khoảng cách đường thẳng do thiếu dữ liệu điểm đầu hoặc điểm cuối, hệ thống hiện tạm gán giá trị 1,0 để tránh lỗi chia cho 0. Cần lưu ý rằng giá trị này không nhất thiết phản ánh hành trình tối ưu, mà có thể phát sinh từ hạn chế dữ liệu đầu vào.

## KPI độ phủ dịch vụ (Service Coverage)

- Ý nghĩa

KPI độ phủ dịch vụ phản ánh khả năng tiếp cận hệ thống xe buýt từ điểm đầu và điểm cuối của hành trình. Chỉ số này cho biết mức độ mà khu vực xuất phát và khu vực đích được bao phủ bởi mạng lưới điểm dừng trong một khoảng cách đi bộ chấp nhận được. Trong phiên bản hiện tại, vùng phục vụ của mỗi điểm dừng được xác định theo bán kính mặc định là 500 m.

- Phương pháp tính

Quy trình tính KPI độ phủ dịch vụ gồm các bước sau:

Bước 1: Xác định các điểm dừng liên quan đến hành trình

- Tại đầu đi, xác định các điểm dừng có thể được sử dụng để lên xe

- Tại đầu đến, xác định các điểm dừng có thể được sử dụng để xuống xe.

Bước 2: Tạo vùng phục vụ quanh mỗi điểm dừng
Mỗi điểm dừng được biểu diễn bằng một vùng đệm không gian (buffer) với bán kính cố định radius_m, mặc định là 500 m, đại diện cho khoảng cách đi bộ tiếp cận chấp nhận được.

Bước 3: Hợp nhất vùng phục vụ của các điểm dừng
Các vùng đệm của nhiều điểm dừng được gộp lại thành một vùng phủ chung, trong đó các phần giao nhau chỉ được tính một lần nhằm tránh trùng lặp diện tích phủ.

Bước 4: Giới hạn phần phủ trong ranh giới khu vực phân tích
Chỉ phần diện tích vùng phủ nằm trong phạm vi khu vực đầu đi hoặc đầu đến mới được tính vào kết quả. Phần vùng đệm nằm ngoài ranh giới khu vực sẽ không được đưa vào phép tính.

Bước 5: Tính tỷ lệ phủ của từng đầu hành trình
Tỷ lệ phủ được tính bằng công thức:

Coverage Ratio=Diện tıch được phủ trong khu vựcTổng diện tıch khu vực

Kết quả của mỗi phía luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 1.

Bước 6: Tính điểm độ phủ dịch vụ của hành trình
Điểm KPI độ phủ dịch vụ của hành trình được xác định bằng cách kết hợp đồng thời chất lượng tiếp cận ở cả đầu đi và đầu đến theo công thức:

Service Coverage=Coverageorigin×Coveragedestination

Sau đó có thể quy đổi sang đơn vị phần trăm bằng cách nhân với 100. Phép nhân được sử dụng để nhấn mạnh rằng chất lượng tiếp cận của hành trình chỉ được xem là tốt khi cả hai đầu đi và đến đều có mức phủ tốt. Nếu một trong hai đầu có khả năng tiếp cận thấp, điểm tổng hợp sẽ giảm mạnh tương ứng.

c) Trường hợp đặc biệt

Một số trường hợp đặc biệt cần lưu ý trong tính toán gồm:

- Không xác định được vùng đi hoặc vùng đến: dữ liệu không hợp lệ

- Không có điểm dừng phù hợp ở một phía: tỷ lệ phủ của phía đó bằng 0

- Nếu một phía có tỷ lệ phủ bằng 0 thì điểm độ phủ dịch vụ tổng thể của hành trình cũng bằng 0.

# Tổng hợp nhiều KPI thành chỉ số tổng hợp

## Tổng quan về chỉ số tổng hợp

Chỉ số tổng hợp (Composite Index) là một công cụ quan trọng trong đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải công cộng, cho phép kết hợp nhiều khía cạnh khác nhau của dịch vụ thành một con số duy nhất có thể so sánh được. Trong trường hợp của hệ thống đánh giá mạng lưới xe buýt, chúng ta cần tổng hợp ba KPI: Number of Transfers, Circuity và Service Coverage.

Dựa trên nghiên cứu quốc tế và bối cảnh Việt Nam, phương pháp được đề xuất cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Phản ánh đúng mức độ quan trọng khác nhau của từng KPI

- Dễ hiểu và giải thích cho các bên liên quan

- Phù hợp cho cả cấp Trip và cấp OD

- Hỗ trợ ra quyết định đầu tư và tối ưu hóa mạng lưới

## Phương pháp đề xuất: Weighted Sum Model (WSM) với AHP

Dựa trên nghiên cứu các phương pháp quốc tế, đề xuất sử dụng phương pháp Weighted Sum Model kết hợp với Analytic Hierarchy Process (AHP) để xác định trọng số. Phương pháp này được lựa chọn vì:

- Được sử dụng rộng rãi trong đánh giá chất lượng vận tải công cộng quốc tế

- Cho phép kết hợp ý kiến chuyên gia với dữ liệu định lượng

- Kết quả dễ hiểu và giải thích

- Tính toán đơn giản, phù hợp với hệ thống hiện tại

## Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn hóa các KPI về thang đo chung

Do ba KPI có thang đo và ý nghĩa khác nhau, cần chuẩn hóa chúng về cùng một thang điểm từ 0 đến 100, trong đó 100 là tốt nhất.

Công thức chuẩn hóa cho từng KPI:

| KPI | Công thức chuẩn hóa | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| Number of Transfers | S₁ = 100 × (1 - T/T_max) Trong đó: • T = số lần chuyển tuyến • T_max = giá trị tối đa cho phép (VD: 3) | Điểm giảm khi số lần chuyển tuyến tăng. Trip không đổi xe được 100 điểm, đổi 1 lần được ~67 điểm, đổi 2 lần được ~33 điểm |
| Circuity | S₂ = 100 × (C_max - C)/(C_max - 1) Trong đó: • C = chỉ số circuity • C_max = ngưỡng chấp nhận (VD: 2.5) | Điểm giảm khi độ vòng vèo tăng. Circuity = 1.0 (đường thẳng) được 100 điểm, càng vòng càng ít điểm |
| Service Coverage | S₃ = Coverage × 100 Trong đó: • Coverage đã ở dạng % (0-1) | Trực tiếp chuyển từ tỷ lệ % sang thang 100. Coverage 80% = 80 điểm |

Lưu ý: Các tham số T_max và C_max cần được xác định dựa trên phân tích dữ liệu thực tế và tham khảo tiêu chuẩn quốc tế.

Bước 2: Xác định trọng số cho từng KPI

Sử dụng phương pháp AHP (Analytic Hierarchy Process) để xác định trọng số dựa trên ý kiến chuyên gia và bối cảnh thực tế Việt Nam. Dựa trên thông tin bạn cung cấp, đề xuất trọng số ban đầu như sau:

| KPI | Trọng số đề xuất | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Number of Transfers | w₁ = 0.45 (45%) | Quan trọng nhất: ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian và sự thuận tiện của hành khách |
| Service Coverage | w₂ = 0.35 (35%) | Quan trọng thứ hai: quyết định khả năng tiếp cận hệ thống |
| Circuity | w₃ = 0.20 (20%) | Quan trọng thứ ba: ảnh hưởng đến thời gian nhưng ít nghiêm trọng hơn chuyển tuyến |
| TỔNG | 1.00 (100%) |  |

Các trọng số này có thể được điều chỉnh thông qua khảo sát chuyên gia sử dụng ma trận so sánh cặp của AHP để đảm bảo tính nhất quán.

Bước 3: Tính toán chỉ số tổng hợp

Chỉ số tổng hợp được tính theo công thức Weighted Sum:

Quality Index (QI) = w₁ × S₁ + w₂ × S₂ + w₃ × S₃

Trong đó:

- S₁, S₂, S₃: điểm chuẩn hóa của từng KPI (0-100)

- w₁, w₂, w₃: trọng số của từng KPI (tổng = 1)

- QI: Chỉ số chất lượng tổng hợp (0-100)

Bước 4: Phân loại mức chất lượng

Dựa trên giá trị QI, phân loại chất lượng dịch vụ thành các cấp độ:

| Khoảng điểm QI | Mức chất lượng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 80 - 100 | Xuất sắc (A) | Dịch vụ rất tốt, đáp ứng cao nhu cầu |
| 60 - 79 | Tốt (B) | Dịch vụ tốt, có thể cải thiện thêm |
| 40 - 59 | Trung bình (C) | Dịch vụ chấp nhận được, cần cải thiện |
| 20 - 39 | Yếu (D) | Dịch vụ kém, cần cải thiện ngay |
| 0 - 19 | Rất yếu (E) | Dịch vụ rất kém, ưu tiên can thiệp |

## Ví dụ minh họa

Giả sử một hành trình có các chỉ số như sau:

| KPI | Giá trị thô | Điểm chuẩn hóa | Trọng số | Điểm có trọng số |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Number of Transfers | 1 lần chuyển | S₁ = 100 × (1-1/3) = 66.7 | 0.45 | 30.0 |
| Circuity | 1.3 | S₂ = 100 × (2.0-1.3)/(2.0-1) = 70.0 | 0.20 | 14.0 |
| Service Coverage | 75% | S₃ = 75 | 0.35 | 26.25 |
|  |  |  | TỔNG QI | 70.25 |

Kết luận: Hành trình này có QI = 70.25, đạt mức Tốt (B). Điểm yếu chính là phải chuyển tuyến 1 lần, cần xem xét tối ưu để tạo tuyến thẳng nếu có thể.

## Ưu điểm và hạn chế của phương pháp

Ưu điểm:

- Đơn giản, dễ tính toán và dễ giải thích

- Cho phép điều chỉnh trọng số phù hợp với từng bối cảnh

- Phản ánh được mức độ quan trọng khác nhau của các KPI

- Áp dụng thống nhất cho cả cấp Trip và OD

Hạn chế:

- Phương pháp bù trừ: KPI tốt có thể bù cho KPI kém (có thể giải quyết bằng thiết lập ngưỡng tối thiểu cho từng KPI)

- Trọng số phụ thuộc vào ý kiến chuyên gia, có thể chủ quan (giảm thiểu bằng khảo sát rộng rãi)

# Tổng hợp điểm KPI điểm từ hành trình (Trip) thành OD

## Tổng quan về bài toán tổng hợp

Trong thực tế, giữa hai điểm Origin-Destination (OD) có thể tồn tại nhiều hành trình (Trip) khác nhau với chất lượng dịch vụ khác nhau. Việc tổng hợp các Trip này thành một điểm KPI đại diện cho cặp OD là cần thiết để:

- So sánh chất lượng dịch vụ giữa các cặp OD khác nhau

- Xác định các OD cần ưu tiên cải thiện

- Đánh giá tổng thể mạng lưới

- Hỗ trợ quyết định đầu tư và quy hoạch

## Xác định phạm vi tính toán và lọc Trip (QUAN TRỌNG)

Trước khi tổng hợp điểm từ Trip lên OD, cần thực hiện bước quan trọng là lọc và phân loại Trip để loại bỏ các giá trị bất thường (outliers) có thể làm sai lệch kết quả đánh giá. Việc này đặc biệt quan trọng khi một cặp OD có rất nhiều Trip với chất lượng rất khác biệt.

- Tại sao cần lọc Trip?

Các vấn đề khi không lọc Trip:

- Trip quá vòng vèo (circuity rất cao): Có thể do lỗi dữ liệu, đi sai đường, hoặc tuyến vòng quá nhiều

- Trip với số lần chuyển tuyến bất thường: >3 lần chuyển tuyến thường không thực tế cho người dùng

- Trip với coverage = 0 hoặc rất thấp: Không phục vụ được người dùng thực tế

- Dữ liệu thiếu hoặc không hợp lệ: Ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết quả

Nếu không lọc, các Trip bất thường này sẽ:

- Kéo thấp điểm trung bình của OD một cách không công bằng

- Che lấp các lựa chọn tốt thực sự mà người dùng có thể sử dụng

- Dẫn đến quyết định đầu tư sai lầm (đầu tư vào OD không thực sự cần thiết)

- Phương pháp lọc đề xuất: Multi-criteria Filtering

Đề xuất sử dụng phương pháp lọc đa tiêu chí kết hợp cả ngưỡng tuyệt đối (hard thresholds) và phát hiện outlier thống kê (statistical outlier detection). Quy trình lọc gồm 3 giai đoạn:

GIAI ĐOẠN 1: LỌC THEO NGƯỠNG TUYỆT ĐỐI (Hard Threshold Filtering)

Loại bỏ ngay các Trip rõ ràng không khả thi hoặc không hợp lệ:

| Tiêu chí lọc | Ngưỡng đề xuất | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Số lần chuyển tuyến | Loại bỏ nếu >= 2 | Trip phải đổi xe >=2 lần thường không thực tế, người dùng sẽ tìm phương án khác |
| Circuity | Loại bỏ nếu > 2.5 | Hành trình dài gấp >2.5 lần đường thẳng là quá vòng, thường do lỗi dữ liệu hoặc tuyến không phù hợp |
| Service Coverage | Loại bỏ nếu < 10% | Coverage quá thấp nghĩa là hầu như không tiếp cận được, không đại diện cho dịch vụ thực tế |
| Dữ liệu thiếu | Loại bỏ nếu thiếu thông tin quan trọng | Không thể tính toán chính xác, ảnh hưởng độ tin cậy |

Lưu ý: Các ngưỡng này có thể điều chỉnh dựa trên đặc thù mạng lưới và tiêu chuẩn địa phương.

GIAI ĐOẠN 2: PHÁT HIỆN OUTLIER THỐNG KÊ (Statistical Outlier Detection) – OPTIONAL (Phase sau)

Sau khi lọc ngưỡng tuyệt đối, áp dụng phương pháp IQR (Interquartile Range) để phát hiện và xử lý outlier trong tập Trip còn lại của mỗi OD. Phương pháp IQR được chọn vì:

- Robust (bền vững): Không bị ảnh hưởng bởi extreme values

- Không yêu cầu phân phối chuẩn: Phù hợp với dữ liệu skewed

- Đơn giản và dễ giải thích

- Được sử dụng rộng rãi trong phân tích vận tải

Quy trình phát hiện outlier bằng IQR:

Bước 1: Tính toán các giá trị phân vị

- Q1 (25th percentile): 25% Trip có điểm thấp hơn giá trị này

- Q3 (75th percentile): 75% Trip có điểm thấp hơn giá trị này

- IQR = Q3 - Q1 (phạm vi giữa, chứa 50% Trip ở giữa)

Bước 2: Xác định ngưỡng outlier

Lower Bound = Q1 - k × IQR

Upper Bound = Q3 + k × IQR

Trong đó k là hệ số nhân, đề xuất k = 1.5 (chuẩn Tukey) cho phát hiện mild outliers.

Bước 3: Phân loại và xử lý

| Loại Trip | Điều kiện | Cách xử lý đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Trip hợp lệ (Valid) | Lower Bound ≤ Score ≤ Upper Bound | Giữ lại, tham gia tính toán bình thường |
| Outlier thấp | Score < Lower Bound | LOẠI BỎ - Trip này kém bất thường so với các Trip khác trong cùng OD |
| Outlier cao | Score > Upper Bound | GIỮ LẠI - Trip tốt bất thường, là lựa chọn xuất sắc, nên giữ để đánh giá tiềm năng OD |

Lưu ý quan trọng: Xử lý bất đối xứng

Đối với outlier THẤP (kém hơn rất nhiều): LOẠI BỎ hoàn toàn vì đây là các Trip không đại diện, có thể do lỗi dữ liệu hoặc tuyến rất kém không ai sử dụng.

Đối với outlier CAO (tốt hơn rất nhiều): GIỮ LẠI vì đây là các Trip xuất sắc, thể hiện tiềm năng tốt của OD đó. Việc loại bỏ chúng sẽ làm mất thông tin về lựa chọn tốt nhất.

GIAI ĐOẠN 3: ÁP DỤNG CHO TỪNG KPI

Phương pháp IQR cần được áp dụng riêng cho từng KPI vì:

- Mỗi KPI có phân phối khác nhau

- Một Trip có thể là outlier ở 1 KPI nhưng bình thường ở KPI khác

- Nếu dùng QI tổng hợp, có thể bỏ sót outlier đơn lẻ

Quy tắc loại bỏ kết hợp:

- Trip bị loại ở GIAI ĐOẠN 1 (ngưỡng tuyệt đối) → LOẠI BỎ hoàn toàn

- Trip là outlier thấp ở ≥2 KPI → LOẠI BỎ

- Trip là outlier thấp chỉ ở 1 KPI → XEM XÉT, có thể giữ lại nếu tổng thể vẫn tốt

- Trip là outlier cao (tốt) → LUÔN GIỮ LẠI

## Phương pháp tổng hợp: Best-Weighted Average

Sau khi đã lọc và có tập Trip hợp lệ, đề xuất sử dụng phương pháp kết hợp giữa giá trị tốt nhất (Best) và trung bình có trọng số (Weighted Average) để cân bằng giữa tối ưu và tính ổn định:

KPI_OD = α × Best_Score + (1-α) × Weighted_Avg_Score

Trong đó α là hệ số cân bằng (đề xuất α = 0.7), phản ánh ưu tiên cho lựa chọn tốt nhất.

## Chi tiết các bước thực hiện

Bước 1: Lọc Trip (đã trình bày ở mục 5.2)

Áp dụng quy trình lọc 3 giai đoạn để có tập Trip hợp lệ.

Bước 2: Tính Best Score

Best_Score là điểm của Trip tốt nhất trong tập hợp đã lọc:

Best_Score = max(Score_i) với i = 1..N

Điểm này phản ánh khả năng tốt nhất mà hệ thống có thể cung cấp cho cặp OD này.

Bước 3: Tính Weighted Average Score

Thay vì dùng trung bình đơn giản, sử dụng trung bình có trọng số theo thứ hạng để ưu tiên các Trip tốt hơn:

Weighted_Avg_Score = Σ(w_i × Score_i) / Σ(w_i)

Với trọng số theo hạng:

w_i = (N - rank_i + 1) / N

Trong đó rank_i là thứ hạng của Trip i (1 = tốt nhất). Công thức này cho trọng số cao hơn cho các Trip tốt hơn.

Bước 4: Tính điểm KPI cuối cùng của OD

Kết hợp hai thành phần với hệ số α = 0.7:

KPI_OD = 0.7 × Best_Score + 0.3 × Weighted_Avg_Score

Giá trị α = 0.7 phản ánh:

- 70% trọng số cho Trip tốt nhất (phù hợp với mục tiêu hỗ trợ quyết định)

- 30% cho trung bình có trọng số (đảm bảo tính ổn định)

## Ví dụ minh họa tổng hợp hoàn chỉnh

Sử dụng lại ví dụ ở mục 5.3.3, sau khi lọc còn 7 Trip hợp lệ:

| Trip | QI Score | Rank | Trọng số w_i | w_i × Score |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 92 | 1 | 7/7 = 1.00 | 92.0 |
| T2 | 78 | 2 | 6/7 = 0.86 | 67.0 |
| T3 | 75 | 3 | 5/7 = 0.71 | 53.4 |
| T5 | 73 | 4 | 4/7 = 0.57 | 41.6 |
| T4 | 62 | 5 | 3/7 = 0.43 | 26.6 |
| T10 | 60 | 6 | 2/7 = 0.29 | 17.1 |
| T7 | 58 | 7 | 1/7 = 0.14 | 8.3 |
|  |  |  | Σw_i = 4.00 | Σ = 306.0 |

Tính toán:

- Best_Score = 92 (điểm của T1)

- Weighted_Avg_Score = 306.0 / 4.00 = 76.5

- KPI_OD = 0.7 × 92 + 0.3 × 76.5 = 64.4 + 23.0 = 87.4

So sánh với các phương pháp khác:

| Phương pháp | Kết quả | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| Không lọc + trung bình | 58.0 | Quá thấp, không phản ánh tiềm năng thực |
| Có lọc + trung bình đơn giản | 71.1 | Tốt hơn nhưng không nổi bật lựa chọn tốt nhất |
| Có lọc + Best only | 92.0 | Quá lạc quan, bỏ qua tính ổn định |
| Có lọc + Best-Weighted Avg (đề xuất) | 87.4 | Cân bằng tốt, phản ánh cả tiềm năng và thực tế |

## Tích hợp với chỉ số tổng hợp (Mục 4)

Quy trình tổng hợp hoàn chỉnh từ Trip lên OD:

- Tính điểm chuẩn hóa S₁, S₂, S₃ cho mỗi Trip

- Tính chỉ số QI tổng hợp cho mỗi Trip (theo Mục 4)

- LỌC Trip theo phương pháp đa tiêu chí (Mục 5.3)

- Nhóm các Trip hợp lệ theo cặp OD

- Áp dụng Best-Weighted Average để tính QI_OD

- Phân loại mức chất lượng của OD (A/B/C/D/E)

## Ưu điểm và hạn chế của phương pháp

Ưu điểm:

- Lọc bỏ Trip bất thường, đảm bảo kết quả đáng tin cậy

- Phản ánh đồng thời lựa chọn tốt nhất và độ ổn định

- Linh hoạt điều chỉnh qua các tham số

- Ưu tiên các Trip chất lượng cao qua trọng số theo hạng

- Có cơ sở khoa học (IQR được sử dụng rộng rãi)

Hạn chế:

- Phức tạp hơn so với trung bình đơn giản

- Cần điều chỉnh nhiều tham số

- Yêu cầu số lượng Trip tối thiểu để áp dụng IQR hiệu quả

- Có thể loại bỏ quá nhiều dữ liệu nếu tham số không phù hợp